条文2.1.1 (“安全耐久” 第 4.1.1条)

审查要点：

1. 总平面图和施工图设计说明中的技术经济指标应符合相关规划

要求。

2. 施工图设计说明及绿色建筑设计专篇中详述以下相关内容：

1）如有保留和利用原有场地的地形地貌、水系和植被等，需

在总平图中标明；是否采取的生态补偿措施；

2）基地内变电站或基地周边区域变电站与建筑的距离是否满

足安全要求；

3）对有安全或受污染风险的用地（如洪涝、氡污染、高压线、

加油加气站、变电站、电磁辐射等），是否明确场地安全达标的标

准及安全控制措施；对于无环评报告或环评报告中无相关内容时，

应提供相关证明材料；

4）场地内市政公用设施的布置是否对场地环境质量的影响。

住宅建筑与餐饮类商业建筑、变电站、垃圾站、地面停车场、地

下车库出入口的间距应符合相关标准的规定；

3. 有防洪要求的建筑应满足现行国家标准《防洪标准》GB 50201

和《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805 的有关规定；电磁污染

应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702。土壤中氡浓

度应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

GB 50325 的有关规定；场地及周边的加油站、加气站等危险源应

满足国家现行相关标准中关于安全防护距离等的控制要求。

审查材料：

1.项目区位图；

2.地形图；

3.地质勘察报告；

4.环评报告（氡检测报告）；

5.相关设计说明。