条文2.1.10(“舒适健康” 第 5.1.2条)

审查要点：

1. 厨房和卫生间设置于建筑单元（或户型）自然通风的负压侧，

防止厨房或卫生间的气味进入室内而影响室内空气质量。

2. 审查居住建筑厨房烟道做法，是否采用双烟道，并采取防止排

气倒灌的措施。

3. 必要时查看由业主委托有关单位完成的气流组织模拟分析报告。

审查材料：

建筑施工图；