条文2.1.17(“资源节约” 第 7.1.1条)

审查要点：

1. 建筑设计时应强化“空间节能优先”原则的重点要求。优化体形、

空间平面布局，包括合理控制建筑空调供暖区域，增强自然通风

和天然采光的利用。

2. 建筑物形体、尺度需要综合场地周边的传统文化、地方特色统

筹协调，建筑物的平面布局应结合场地地形、环境等自然条件制

约，并权衡各因素之间的相互关系，通过多方面分析、优化建筑

的规划设计。绿色建筑设计还应在综合考虑基地容积率、限高、

绿化率、交通等功能因素基础上，统筹考虑冬夏季节节能需求，

重点审查建筑物体形、日照、朝向和窗墙比是否合理。

3. 本条涉及的建筑节能标准，包括现行国家标准《建筑节能与可

再生能源利用通用规范》GB 55015、《公共建筑节能设计标准》

GB 50189、现行地方标准《四川省居住建筑节能设计标准》DB

51/5027 等。

审查材料：

1.总平面图；

2.建筑效果图；

3.建筑施工图及设计说明。