条文2.1.3 (“安全耐久” 第 4.1.3条)

审查要点：

1. 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施与

建筑主体结构统一设计，可靠连接，并符合现行国家和行业标准

《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237、《民用建筑太阳能热水系统应

用技术规范》GB 50364、《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》

JGJ203、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 等相关标准规

定。

2. 设计图中应考虑外部设施后期检修和维护条件。与主体结构不

同时施工时审查是否设预埋件，设计文件中是否明确预埋件的检

测验证参数及要求，确保其安全与耐久性。新建或改建建筑设计

时预留与主体结构连接牢固的空调外机安装位置，预留安装操作

空间，保障安装、检修、维护人员安全。

审查材料：

建筑施工图及构造做法。