条文2.1.4(“安全耐久” 第 4.1.4条)

审查要点：

1. 建筑内部非结构构件包括非承重墙体、附着于楼屋面结构的构

件、装饰构件和部件等。设备主要包括电梯、照明和应急电源、

通信设备，管道系统、采暖和空气调节系统、烟火监测和消防系

统等。附属设施包括整体卫生间、橱柜、储物柜等。

2. 施工图中应包括内部非结构构件、设备及附属设施的安全性的

措施。如门窗、防护栏杆等是否满足国家现行相关设计标准要求；

是否应根据腐蚀环境选用材料或进行耐腐蚀处理。

3. 装饰构件之间以及装饰构件与基体的连接应进行力学性能和变

形计算。建筑部品、非结构构件及附属设备等应采用机械固定、

焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体

结构可靠连接，经过设计，满足承载力、耐久性和变形要求，并

满足现行国家标准要求的连接方式均可以采用，但不应在梁柱节

点等钢筋密集区域设膨胀螺栓。

审查材料：

建筑施工图及构造做法。