条文2.2.4(“资源节约” 第7.1.10条)

审查要点：

第 1 款：

1.审查是否在结构设计说明中明确采用预拌混凝土和预拌砂浆。

2.预拌混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的性能等级、原料和配合比、质量要求等有关规定。预拌砂浆应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223 的材料、要求、制备等规定。

3. 若项目所在地无预拌混凝土或砂浆采购来源，可提供相关说明另行判定。

第 2 款：

1. 审查用量比例计算书中用量指标是否满足要求、计算是否合理性。

2. 审查高强钢筋的使用范围是否合理。

审查材料：

1. 结构设计说明；

2. 预拌混凝土。