条文2.3.7(“环境宜居” 第8.1.4.条其中审查要点第5款应核查 2.1.20 是否满足要求。)

审查要点：

- 1. 项目应结合场地特点合理组织雨水径流。竖向设计应有利于场

- 地雨水重力自流进入绿色生态设施。

- 2. 海绵城市设计应满足下列要求：

- 1）场地占地面积＞10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设

- 计，分期开发的项目应有总体考虑；

- 2）5hm2＜场地占地面积≤10hm2的场地应根据场地条件编制

- 控制利用方案；

- 3）场地占地面积≤5hm2的场地应根据场地条件合理采用雨水

- 控制利用措施；雨水控制及利用措施包括土壤入渗系统、收集利

- 用系统或调蓄排放系统。

- 3. 如该项目有海绵专项设计，可在海绵专项设计文本中表述。

- 4. 如当地有海绵城市设计导则，其建设指标应按当地相关规定执

- 行。

- 5. 连接建筑出入口的下沉地面、下沉广场、下沉庭院及地下车库

- 出入口坡道，整体下沉的建筑小区，应采取土建措施禁止防洪水

- 位以下的客水进入这些下沉区域。土建措施应由土建专业完成，

- 给排水专业应向土建专业提出要求。

审查材料：

1.《水系统规划设计评审表》；

2.设计说明；

3.给水系统图；

4.绿色建筑设计专篇。