条文2.4.3(“健康舒适” 第5.1.6条)

审查要点：

1. 对于采用集中供暖空调系统的建筑，室内设计参数满足现行国

家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有

关规定，包括房间内的温度、湿度、新风量等。

2. 对于非集中供暖空调系统的建筑，应有保障室内热环境的措施

或预留条件，如分体空调安装条件、通风措施等。

3. 对于采用多联机且服务于人员密集场所（如商业）、人员长时

间停留场所（如医院、办公、酒店）、自然通风不佳的场所、卫生

要求高的场所，按照集中供暖空调建筑的要求进行考虑。

审查材料：

暖通设计图纸。