条文2.7.1(“安全耐久” 第4.1.5 条)

审查要点：

1. 外门窗有足够的刚度、承载力和一定的变位能力，施工图包含

抗风压性能、气密性水密性设计要求。

2. 7 层及以上建筑采用推拉窗应判定不达标。

3. 设计满足现行行业标准《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝

合金门窗工程技术规范》JGJ 214，规定材质、材料厚度及构造连

接要求等。

审查材料：

建筑设计说明