条文2.7.2(“健康舒适” 第5.1.1 条)

审查要点：

1. 综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使

用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、

家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，以“总

量控制”为原则。依据装修设计方案，选择典型功能房间（卧室、

客厅、办公室等）使用的主要建材（3 种~5 种）及固定家具制品，

对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物的浓度水平进行预评估。

由第三方提供的预评估分析报告是否满足要求。建材污染物释放

特性参数及评估计算方法可参考现行行业标准《住宅建筑室内装

修污染控制技术标准》JGJ/T 436 和《公共建筑室内空气质量控制

设计标准》JGJ/T 461 的相关规定。

2. 非全装修建筑项目（比如对于只要求公共区域装修的项目）符

合现行国家标准的有关要求，视为达标。

3. 对于装修图后出，或者另外委托设计的项目，本阶段视为满足

要求，并在审图意见中注明情况。

审查材料：

污染物浓度预评估分析报告