条文2.7.4(“健康舒适” 第5.1.4A 条)

审查要点：

第 1 款：

1. 应重点审核基于环评报告室外噪声要求对室内的背景噪声影

响（也包括室内噪声源影响）的分析报告以及在图纸上的落实情

况。

第 2 款：

- 1.应体现各围护结构类型，并与设计说明中描述的相对应。

- 2.不同功能类型房间对应不同标准要求，外墙、隔墙和门窗的隔

- 声性能指空气声隔声性能；楼板的隔声性能除了空气声隔声性能

- 之外，还包括撞击声隔声性能。本款所指的外墙、隔墙和门窗的

- 隔声性能的低限要求，与现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》

- GB 50118 中的低限要求规定对应，若该标准中没有明确围护结构

- 隔声性能的低限要求，即对应该标准规定的隔声性能的最低要求。

审查材料：

- 1. 声学分区标注图；

- 2. 围护结构的构造说明、大样图纸；

- 3. 主要构件隔声性能分析报告。