条文3.1.1(“安全耐久” 第4.2.2条)

审查要点：

- 第 1 款：

- 1. 阳台、外窗、窗台、防护栏杆等强化防坠设计有利于降低坠物

- 伤人风险，阳台外窗采用高窗设计、限制窗扇开启角度、窗台与

- 绿化种植整合设计、适度减少防护栏杆垂直杆件水平净距、安装

- 隐形防盗网等措施，防止物品坠落伤人。此外，外窗的安全防护

- 可与纱窗等相结合，既可以防坠物伤人，还可以防蚊防盗，其中

- 可量化的提高幅度达 10%以上即可得分。

- 第 2 款：

- 1. 外墙饰面、外墙粉刷及保温层等掉落伤人的现象在国内各个城

- 市都有发生，甚至尚未住人的新建小区也出现瓷砖大面积掉落现

- 象。在建筑间距和通路设计时，除了考虑消防、采光、通风、日

- 照间距等，还需考虑采取避免坠物伤人的措施。

审查材料：

- 1.绿色建筑设计专篇；

- 2.建筑施工图。