条文3.1.15(“生活便利” 第6.2.5条)

审查要点：

- 第 1 款：

- 要求设置集中的室外健身活动区。健身场地的设置位置应避免噪

- 声扰民，并根据运动类型设置适当的隔声措施；健身场地设置应

- 进行全龄化的设计，满足各年龄段人群的室外活动要求。

- 第 2 款：

- 健身慢行道是指在场地内设置的供人们进行行走、慢跑的专门道

- 路。健身慢行道应尽可能避免与场地内车行道交叉，步道宜采用

- 弹性减振、防滑和环保的材料，如塑胶、彩色陶粒等。步道宽度

- 不少于 1.25m。

- 第 3 款：

- 鼓励建筑或社区中可设置健身房，或利用公共空间（如小区会所、

- 入口大堂、休闲平台、共享空间等）设置健身区，配置健身器材，

- 提供给人们全天候进行健身活动的条件，鼓励积极健康的生活方

- 式。健康空间还包括开放共享的羽毛球室、乒乓球室。

- 第 4 款：

- 鼓励将楼梯设置在靠近主入口的地方。楼梯间内有天然采光、有

- 良好的视野和人体感应灯，可以提高楼梯间锻炼的舒适度。

审查材料：

1.绿色建筑设计专篇；

2.总平面图；

3.景观专业施工图。