条文3.1.16(“资源节约” 第7.2.1条)

审查要点：

- 第 1 款：

- 对住宅建筑，人均居住用地指标是控制其节地的关键性指标。本

- 标准与现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB50180 进行

- 了对接，并以居住区的最小规模即居住街坊的控制指标为基础，

- 提出了人均住宅用地指标评分规则。居住街坊是指住宅建筑集中

- 布局、由支路等城市道路围合（一般为 2hm2~4hm2住宅用地，约

- 300 套～1000 套住宅）形成的居住基本单元。评价时，如果建设

- 项目规模超过 4hm2，在项目整体指标满足所在地控制性详细规划

- 要求的基础上，应以其小区路围合而成的居住街坊为评价单元计

- 算人均住宅用地指标。

- 第 2 款：

- 对公共建筑，容积率是控制其节地的关键性指标。本标准在充分

- 考虑公共建筑功能特征的基础上进行分类，一类是容积率通常较

- 高的行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等设

- 施，另一类是容积率不宜太高的教育、文化、体育、医疗卫生、

- 社会福利等公共服务设施，并分别制定了评分规则。评价时应根

- 据建筑类型对应的容积率进行赋值。

- 本条文中宿舍参照公共建筑得分评价。

审查材料：

1.绿色建筑设计专篇；

2.总平面图。