条文3.1.19(“资源节约” 第7.2.4条，本条建筑专业不

打分，审核结果反馈至3.7.8 条，由3.7.8 条打分。)

审查要点：

- 第 1 款：

- 要求就在围护结构热工性能应优于国家现行有关建筑节能设计标

- 准对外墙、屋顶、外窗、幕墙等围护结构主要部位的传热系数 K

- 和太阳得热系数 SHGC 的要求。对于温和 A 区，只对太阳得热系

- 数 SHGC 提出要求；对于高海拔严寒、高海拔寒冷地区和温和 B

- 区的建筑，不对其太阳得热系数 SHGC 做进一步提升的要求，只

- 对其围护结构的传热系数 K 提出要求。

审查材料：

- 绿色建筑设计专篇；

- 建筑措施表；

3. 建筑节能设计专篇。