条文3.1.20(“资源节约” 第7.2.12条，本条不打分，审核

结果反馈至 3.3.11条。)

审查要点：

- 1. 注明采用的雨水利用设施情况（如前置塘、缓冲带、下凹式绿

- 地、植草沟、调蓄池等）。

- 2. 明确景观水体是否采用非硬质池底及生态驳岸，为水生动植物

- 提供了栖息条件。

- 3. 针对不同水体标准应选择相适宜的水生动、植物。

- 4. 景观水体包括雨季时为景观水体、枯水季节为旱溪的景观小

- 品。

- 5. 当建筑物或小区内无景观水体，且提供景观专业图纸，本条判

- 定满足；未提供景观专业图纸，本条判定不满足。

审查材料：

1.场地铺装平面图；

2.种植图；

3.雨水生态处理设施详图；

4.水景详图；

5.《水系统规划设计评审表》；

6.设计说明。