条文3.1.23(“资源节约” 第7.2.17条)

审查要点：

- 1. 可再利用材料是在不改变材料的物质形态情况下可以直接进

- 行再利用，或经过简单组合、修复后可直接再利用，如有些材质

- 的门、窗等。可再循环材料是指需要通过改变物质形态才能实现

- 循环利用，如难以直接回用的钢筋、玻璃等，可以回炉再生产。

- 有的建筑材料则既可以直接再利用又可以回炉后再循环利用，例

- 如标准尺寸的钢结构型材等。以上各类材料均可纳入本条范畴。

- 评价范围是永久性安装在工程中的建筑材料，不包括电梯等设备。

- 2. 利废建材即“以废弃物为原料生产的建筑材料”，是指在满足安

- 全和使用性能的前提下，使用废弃物等作为原材料生产出的建筑

- 材料，其中废弃物主要包括建筑废弃物、工业废料和生活废弃物。

- 在满足使用性能的前提下，鼓励利用建筑废弃混凝土，生产再生

- 骨料，制作成混凝土砌块、水泥制品或配制再生混凝土；鼓励利

- 用工业废料、农作物秸秆、建筑垃圾、淤泥为原料制作成水泥、

- 混凝土、墙体材料、保温材料等建筑材料；鼓励以工业副产品石

- 膏制作成石膏制品；鼓励使用生活废弃物经处理后制成的建筑材

- 料。

- 3. 为保证废弃物使用量达到一定比例，本条第 2 款对不同种类利

- 废建材使用量进行了要求。若采用以废弃物为原料生产的建筑材

- 料，应同时满足相应的国家或行业标准的要求。

- 4. 如项目中使用了再生骨料混凝土或再生骨料混凝土制品，其再

- 生骨料可计入可再循环材料和利废建材中，各款得分的比例要求

- 相应提升 50%。

审查材料：

- 绿色建筑设计专篇；

- 建筑专业设计文件；

3. 材料用量比例计算书；

4. 工程概预算材料清单。