条文3.1.9(“健康舒适” 第5.2.10条，本条打分时，对于

CFD 模拟计算报告的审核意见由3.7.6 条进行反馈。确认按

照第 2 款得分时 3.7.6 条满足要求。)

审查要点：

- 1. 良好的自然通风设计，如采用中庭、天井、通风塔、导风墙、

- 外廊、可开启外墙或屋顶、地道风等，可以有效改善室内热湿环

- 境和空气品质，提高人体舒适性。已有研究表明，在自然通风条

- 件下，人们感觉热舒适和可接受的环境温度要远比空调采暖室内

- 环境设计标准限定的热舒适温度范围来得宽泛。当室外温湿度适

- 宜时，良好的通风效果还能够减少空调的使用。

- 2. 对于公共建筑换气次数的审查，需要审核 CFD 模拟报告，重

- 点审核模拟计算边界是否与建筑图纸一致。

- 3. 当由居住与公共建筑组合时，按面积加权计算得分。

- 4. 住宿建筑及住宅式公寓按照住宅建筑评价。

审查材料：

- 1. 绿色建筑设计专篇；

- 2. 建筑专业施工图；

- 3. 住宅建筑外窗可开启面积比例计算书；

- 4. 公共建筑室内自然通风模拟分析报告。