条文3.2.3(“安全耐久” 第4.2.8条)

审查要点：

- 1. 审查是否增加钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土。

- 2. 查阅结构施工图及绿色建筑设计专篇，审查其是否明确了对混

- 凝土的高耐久性要求，各项指标是否满足要求。

- 3. 审查其是否明确了对钢构件耐久性要求，各项指标是否满足要

- 求。

- 4. 第 2 款第 1 项：

- 对于提高钢筋保护层厚度，按现行国家标准《混凝土结构设计标

- 准》GB 50010 对应混凝土构件的混凝土保护层厚度要求均提高

- 5mm，即可得分。

- 5. 对于混合结构建筑，如单体建筑结构中既有混凝土结构，也有

- 钢结构，其对应第 2 款中各项均满足才能等分，否则不得分。

- 6. 型钢混凝土结构 （混凝土包钢，楼面梁也是混凝土梁或型钢

- 混凝土梁）满足第 2 款第 1 项即可得 10 分；钢管混凝土结构 （钢

- 包混凝土，楼面梁是钢结构）满足第 2 款第 2 项即可得 10 分。

审查材料：

1.100年耐久设计措施及说明；

2.结构设计说明；

3.绿色设计专篇。