条文3.3.1(“安全耐久” 第4.2.6条)

审查要点：

- 第 1 款：

- 建筑结构不仅仅指建筑主体结构，还包括外围护结构与公共管井

- 等可保持长久不变的部分，给水管线埋设于找平层内时，本条不

- 得分。

- 第 2 款：

- 给排水设备及管线具备方便拆装，可适应建筑功能及空间变化时，

- 本条得 2 分。比如学校实验室采用真空软管排水及给水软管活接

- 头，给排水管在平时不作实验室均可收纳在顶部空间内，当用作

- 实验室时从房间顶部拉下快速连接即可改为实验室。

审查材料：

1.设计说明；

2.设计图纸。