条文3.3.10(“资源节约” 第7.2.11条。本条打分时，应核

查 3.4.9 条和 3.6.2条是否满足。)

审查要点：

- 第 1 款：

- 1. 节水灌溉包括喷灌和微灌，微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和

- 地下渗灌。因地下渗灌管道微孔易被堵塞影响系统使用寿命问题，

- 绿化灌溉采用地下渗灌时，节水绿化灌溉相关条款不得分。

- 2. 当 90%以上的绿地采用节水灌溉方式，设计人员根据植物种植

- 类型、自动灌溉控制系统等实际情况，采用土壤湿度感应器、雨

- 天自动关闭装置等一种或几种组合的节水控制措施实现进一步节

- 水，第 1 款方可得分。

- 3. 雨水处理后的水质达到景观用水标准后方可采用喷灌；灌溉用

- 水采用中水时，禁止采用喷灌。

- 4. 浇灌分区的设置应与供水方式匹配，供水管道的设置应保证系

- 统的布水均匀性。

- 5. 注明在采用了高效节水灌溉方式的基础上设置了哪一种节水

- 控制措施。

- 6. 如采用种植无需永久灌溉植物，应注明种植面积并提供植物配

- 置表，说明是否属无需永久灌溉植物及所选植物的耐旱性能。当

- 50%以上的绿化面积种植了无须永久灌溉的植物，且其余部分绿

- 化采用了节水灌溉方式时，本条第 2 款可得分。无须永久灌溉植

- 物仅在生根时需进行人工灌溉，因而不需设置永久性的灌溉系统，

- 但设置的临时灌溉系统应在安装后一年之内移走。

- 第 2 款：

- 1. “无蒸发耗水量的冷却技术”包括分体空调、风冷式冷水机组、

- 风冷式多联机、地源热泵、干式运行的闭式冷却塔等。

- 不设置空调设备或系统的项目，第 2 款可直接得分。

审查材料：

- 设计说明；

- 主要设备及材料表；

- 冷却循环水系统图。