条文3.3.2(“安全耐久” 第4.2.7条)

审查要点：

- 第 1 款：

- 管材、管线、管件指建筑常用的各类水管、线缆等。室内给水系

- 统应采用性能优异的铜管、不锈钢管或满足耐久性指标要求的塑

- 料给水管材等，其耐久性能应优于强制性工程建设规范《建筑给

- 水排水与节水通用规范》GB 55020-2021 的第 3.4.2 条和第 4.1.1

- 条的要求；室外设备、管道及支架走道等设施应采取防腐耐老化

- 措施。选用的管材、管线、管件均应优于国家现行相关标准规范

- 规定的参数要求。对于住宅建筑同时应满足现行地方标准《四川

- 省住宅设计标准》DBJ 51/168 的相关规定。

- 第 2 款：

- 活动配件指建筑的各种五金配件、管道阀门、开关龙头等，选用

- 长寿命的优质产品，当不同使用寿命的部品组合时，采用便于分

- 别拆换、更新和升级的构造，为维护、更换操作提供方便条件。

- 水嘴、阀门等典型活动配件应符合相应绿色建材标准中相关耐久

- 性指标的要求。没有相应标准的，可选用同类寿命较好产品。

审查材料：

1.设计说明；

2.设计图纸。