条文3.3.3(“健康舒适” 第5.2.3条)

审查要点：

- 1. 所有用水的水质均须满足国家现行相关标准的要求。当项目中

- 除生活饮用水供水系统外，未设置其它供水系统时，本条可直接

- 得分。

- 2. 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水及景观

- 水体等的水质满足国家现行标准《饮用净水水质标准》CJ 94、《生

- 活热水水质标准》CJ/T 521、《游泳池水质标准》CJ/T 244、《采暖

- 空调系统水质》GB/T 29044 及《城市污水再生利用 景观环境用

- 水水质》GB/T 18921 等的要求。

- 3. 非传统水源供水系统水质，应根据用水的用途满足现行国家标

- 准城市污水再生利用系列标准，如现行国家标准《城市污水再生

- 利用 城市杂用水水质》GB/T 18920、《城市污水再生利用 绿地灌

- 溉水质》GB/T 25499、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》

- GB/T 18921 等的要求。同时用于多种用途时，其水质应按最高水

- 质标准确定。

- 景观水体的水质分两部分要求：补水水质、水体水质。

审查材料：

1.设计说明；