条文3.3.7(“资源节约” 第7.2.7条。本条不打分，审查

结 果 反 馈 至 3.5.8条，由电气专业打分。)

审查要点：

- 第 1 款：

- 节能型的供水设备需满足以下要求：

- 1）水泵设计选型时其效率不应低于现行国家标准《电动机能

- 效限定值及能效等级》GB 18613、《清水离心泵能效限定值及节能

- 评价值》GB 19762、《污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级》

- GB 32031 规定的节能评价值等。

- 2）主要给排水设备（指需经常运行的设备，如生活给水泵、

- 生活热水泵等）的电动机能效等级应达到 2 级及以上。

- 第 2 款：

- 给水泵流量、扬程选用合理，水泵运行在高效区，选用的水泵符

- 合节能要求。

审查材料：

- 设计说明；

- 设计图纸。