条文3.6.2(“资源节约” 第7.2.11条。本条不打分，审核

结果反馈至 3.3.10条。)

审查要点：

- 1. 90%以上的绿地采用节水灌溉方式，节水灌溉包括喷灌和微灌，

- 微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌。因地下渗灌管道微

- 孔易被堵塞影响系统使用寿命问题，绿化灌溉采用地下渗灌时，

- 节水绿化灌溉相关条款不得分。

- 2. 雨水处理后的水质达到景观用水标准后方可采用喷灌；灌溉用

- 水采用中水时，禁止采用喷灌。

- 3. 浇灌分区的设置应与供水方式匹配，供水管道的设置应保证系

- 统的布水均匀性。

- 4. 注明在采用了高效节水灌溉方式的基础上设置了哪一种节水

- 控制措施。

- 5. 如采用种植无需永久灌溉植物，应注明种植面积，并提供植物

- 配置表，并说明是否属无需永久灌溉植物，注明所选植物的耐旱

- 性能。

- 6. 因工艺要求而不得种植植物的项目（如纯净水制备房间等洁净

- 度要求高的建筑），直接得 6 分。

审查材料：

- 1.设计说明；

- 2.主要设备及材料表；

- 3.给排水总平面图；

- 4.景观给排水总平面图；

- 5.冷却循环水系统图。