条文3.6.6(“环境宜居” 第8.2.5条。本条不打分，审查

结果反馈至 3.3.14条。)

审查要点：

- 1. 建筑屋面雨水采用断接方式时，进入设施处应设置消能措施，

- 并提供相关设计图纸。

- 2. 源头减排设施的规模、布局和径流组织应确保服务范围内的径

- 3. 流能进入相应的设施。

- 第 1 款~第 4 款中的比例应在《水系统规划设计评审表》中填写

- 或在设计说明中注明。

- 第 4 款：

- 1.“硬质铺装地面”指场地中停车场、道路和室外活动场地等，

- 不包括建筑占地（屋面）、绿地、水面等，不包括建筑占地（屋

- 面）、绿地、水面、有大荷载要求的消防车道、展览馆的室外展

- 区。

- 2. 当透水铺装下为地下室顶板时，地下室顶板上覆土深度能满足

- 当地园林绿化部门要求且净覆土深度不小于 600mm，地下室顶板

- 设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的

- 实土，方可认定其为透水铺装地面。

- 3. “透水铺装”包括采用透水铺装方式或使用植草砖、透水沥青、

- 透水混凝土、透水地砖等透水铺装材料，既能满足路用及铺地强

- 度和耐久性要求，又能使雨水通过本身与铺装下基层相通的渗水

- 路径直接渗入下部土壤的地面铺装系统。半透水的铺装不能计入

- 透水铺装面积。

- 4. 场地铺装图中注明透水铺装地面位置、面积、铺装材料和透水

- 方式。

审查材料：

1.景观总平面图；

2.场地铺装图；

3.种植图；

4.地面生态设施详图；

5.《水系统规划设计评审表》；

6.绿地及透水铺装比例计算书。