条文3.6.8(“环境宜居” 第8.2.9条。本条打分时，核查

3.6.8 条是否满足要求。)

审查要点：

- 1. 注明乔木种类、位置及遮阴面积。

- 2. 注明道路、屋面各部分材料、面积和反射率。

- 3. 乔木遮阴面积按照成年乔木的树冠正投影面积计算；构筑物遮

- 阴面积按照构筑物正投影面积计算。

- 4. 室外活动场地不包括机动车道和机动车停车场，本款仅对建筑

- 阴影区以外的户外活动场地提出要求。建筑阴影区为夏至日 8：

- 00~16：00 时段在 4h 日照等时线内的区域。遮阴措施可采用乔木

- 以及花架、光伏车棚等。

- 5. 屋面可采用高反射率涂料等面层，第 3 款计算绿化屋面面积、

- 设有太阳能集热板或光伏板的水平投影面积、反射率高的屋面面

- 积之和。

审查材料：

1.乔木种植图；

2.乔木苗木表；

3.场地铺装道路平面图；

4.户外遮阴比例计算书；

5.机动车道遮阴及高反射率面积比例计算书；

6.屋面遮阴及高反射面积比例计算书。