条文3.7.1(“健康舒适” 第5.2.1条。本条打分时，核查

3.4.1 条是否满足要求。)

审查要点：

- 1.应审查由业主委托第三方提供的污染物浓度预分析报告，重点

- 审查报告中项目室内氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染

- 物浓度的分析结论是否满足标准要求。

- 2.室内颗粒物控制措施：增强建筑围护结构气密性能，降低室外

- 颗粒物向室内的穿透；对于厨房等颗粒物散发源空间设置可关闭

- 的门；对具有集中通风空调系统的建筑，应对通风系统及空气净

- 化装置进行合理设计和选型，并使室内具有一定的正压；对于无

- 集中通风空调的建筑，可采用空气净化器或户式新风系统控制室

- 内颗粒物浓度。必要时尚应审查由业主委托第三方提供的污染物

- 浓度预分析报告，重点审查报告中采取的技术措施是否与设计图

- 纸中一致，且报告中室内 PM2.5和 PM10的分析结论是否满足要求。

审查材料：

1.污染物浓度预分析报告。