条文3.7.13(“环境宜居” 第8.2.9条。本条不打分，审查

意见反馈至 3.6.8。)

审查要点：

- 1.乔木遮阴面积按照成年乔木的树冠正投影面积计算；构筑物遮

- 阴面积按照构筑物正投影面积计算。

- 2. 室外活动场地不包括机动车道和机动车停车场，本款仅对建筑

- 阴影区以外的户外活动场地提出要求。建筑阴影区为夏至日 8：

- 00~16：00 时段在 4h 日照等时线内的区域。遮阴措施可采用乔木

- 以及花架、光伏车棚等。

- 3. 屋面可采用高反射率涂料等面层，第 3 款计算绿化屋面面积、

- 设有太阳能集热板或光伏板的水平投影面积、反射率高的屋面面

- 积之和。

- 4. 本条是对参评项目为降低热岛强度而采取的措施进行评分，不

- 能用热岛强度模拟报告代替。

审查材料：

1.绿色建筑设计专篇；

2.日照分析报告；

3.场地遮阴比例计算报告；

4.行道树遮阴路段长度计算报告；

5.屋顶面积比例计算书。