条文3.7.15(“提高与创新” 第9.2.7条)

审查要点：

- 1. 建筑全寿命期碳排放计算应包含运行碳和隐含碳，并应体现建

- 材生产、施工建造、运行使用、报废拆除四个阶段。建筑碳排放

- 计算要求可参考现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T

- 51366 及现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449。

- 标准中未能体现低碳建材、固碳建材以及绿色施工、先进施工设

- 备的减碳贡献，因此采用缺省值计算。当存在固碳建材替代时，

- 应以替代前的建材及其缺省值计算结果为基准。

- 2. 碳排放计算分析报告主要分析建筑的固有的碳排放量，可通过

- 减源、增汇和替代 3 类措施降低碳排放。建筑的固有碳排放量计

- 算对象应包括建筑主体结构材料、建筑围护结构材料、建筑构件

- 和部品等，且所选主要建筑材料的总重量不应低于建筑中所耗建

- 材总重量的 95%。

- 3. 应说明所采用的计算标准、方法和依据（但暂不制定某一特定

- 标准或方法），以及所采取的具有明显减排作用的具体减排技术

- 措施（仅要求对碳排放强度进行采取措施前后的对比）。

审查材料：

1.绿色建筑设计专篇；

2.建筑全寿命期碳排放分析报告；

3.低碳建材碳足迹报告。