条文3.7.4(“健康舒适” 第5.2.8条)

审查要点：

- 1. 采用基于天然光气候数据的建筑采光全年动态分析的方法对

- 其进行评价。建筑及采光设计时，可通过软件对建筑的动态采光

- 效果进行计算分析，采光模拟应符合现行行业标准《民用建筑绿

- 色性能计算标准》JGJ/T 449 的相关规定。反射比计算参数设定为：

- 地面 0.3，墙面 0.6，外表面 0.5，顶棚 0.75。外窗的透射比应根

- 据设计图纸定。如果设计图纸中涉及的相关参数有所不同，需提

- 供材料测试报告。

- 2. 第 2 款的内区，是针对外区而言的。为简化，一般情况下外区

- 定义为距离建筑外围护结构 5 米范围内的区域，无内区时该项直

- 接得分。

审查材料：

1.室内天然采光分析报告。