条文3.7.5(“健康舒适” 第5.2.9条。本条打分时应核查

3.4.2 条是否满足要求。)

审查要点：

- 第 1 款：

- 从动态热环境和适应性热舒适角度，对室内热湿环境进行设计优

- 化，强化自然通风、复合通风，合理拓宽室内热湿环境设计参数，

- 鼓励设计中允许室内人员对外窗、风扇等装置进行自由调节。

- 第 2 款：

- 以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以达标面积比例为评价

- 依据。人工冷热源热湿环境整体评价指标应包括预计平均热感觉

- 指标（PMV）和预计不满意者的百分数（PPD），满足现行国家

- 标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785 的规定。

审查材料：

1.室内温度模拟分析报告；

2.舒适温度预计达标比例分析报告。