条文3.7.7(“健康舒适” 第5.2.11条。本条不打分，审查

意见反馈至 3.1.10条。)

审查要点：

- 1. 高海拔严寒地区、全年空调度日数（CDD26）值小于 10℃·d

- 的高海拔寒冷及温和地区的建筑，本条可直接得分。

- 2. 本条所述的可调节遮阳设施包括：活动外遮阳设施（含电致变

- 色玻璃）；中置可调遮阳设施（中空玻璃夹层可调内遮阳）；固

- 定外遮阳（含建筑自遮阳）加内部高反射率（全波段太阳辐射反

- 射率大于 0.50）可调节遮阳设施；可调高反射率内遮阳设施（包

- 括活动百叶和窗帘）。

- 3. 应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调节遮阳覆盖率计

- 算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射

- 部分的面积和采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计。

- 4. 对于可调高反射率内遮阳设施，应在建筑设计图纸中明确有安

- 装才可算作可调节遮阳设施。

审查材料：

1.可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书。