条文3.7.9(“资源节约” 第7.2.8条。本条打分时应核查

3.4.7、3.5.9 条是否满足要求。)

审查要点：

- 第 1 款：

- 1. 适用于预评价和建筑未投入使用 1 年的评价。建筑设计能耗应

- 与现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规

- 范》GB 55015 中规定的平均能耗指标进行比较，根据低于平均能

- 耗指标的百分比进行得分判断。

- 2. 对于无供暖空调系统的公共建筑，本条仅参评照明能耗；对于

- 无供暖空调系统的住宅建筑，本条可直接得分。

- 3. 对于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通

- 用规范》GB 55015 中尚缺的建筑类型可沿用修订前评价方法，即

- 按照现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449 分别

- 计算设计建筑及满足国家现行建筑节能设计标准规定的参照建

- 筑的供暖空调能耗和照明系统能耗，计算节能率并进行得分判

- 定。

- 第 2 款：

- 适用于投入使用 1 年后的评价。

审查材料：

1.建筑暖通及照明系统能耗模拟计算书（专项）。