5.2.6 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（总分6分）

本条得分：  分；

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬季典型风速和风向条件下 | 建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2 | 2 |  |
|  |  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa | 1 |  |
| 2 | 过渡季、夏季典型风速和风向条件下 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 2 |  |
|  |  | 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa | 1 |  |
| 合计 |  |  | 6 |  |

2）评价要点

1、冬季典型风速和风向条件下：

建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为： m/s，风速放大系数为：

除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为：

2、过渡季、夏季典型风速和风向条件下：

场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☐是，☐否

外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例：

简要说明本项目室外风环境情况、改善风环境的措施。

冬季典型风速和风向条件下，场地人行高度处风速为 m/s，风速放大系数最大值为 ，建筑迎风面与背风面表面风压小于5Pa；过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区无涡旋或无风区；50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。

3）证明材料

提交清单及清单：

1、室外风环境模拟分析报告：包括冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速和风速放大系数，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析。

2、总平面图、景观总平面图。

实际提交材料：