5.2.15根据天津市的气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw | 20%≤Rhw<30% | 4 |  |
|  |  | 30%≤Rhw<40% | 5 |  |
|  |  | 40%≤Rhw<50% | 6 |  |
|  |  | 50%≤Rhw<60% | 7 |  |
|  |  | 60%≤Rhw<70% | 8 |  |
|  |  | 70%≤Rhw<80% | 9 |  |
|  |  | Rhw≥80% | 10 |  |
| 2 | 由可再生能源提供的空调用冷量和热量的比例Rch | 20%≤Rch<30% | 4 |  |
|  |  | 30%≤Rch<40% | 5 |  |
|  |  | 40%≤Rch<50% | 6 |  |
|  |  | 50%≤Rch<60% | 7 |  |
|  |  | 60%≤Rch<70% | 8 |  |
|  |  | 70%≤Rch<80% | 9 |  |
|  |  | Rch≥80% | 10 |  |
| 3 | 由可再生能源提供的电量比例Re | 1.0%≤Re<1.5% | 4 |  |
|  |  | 1.5%≤Re<2.0% | 5 |  |
|  |  | 2.0%≤Re<2.5% | 6 |  |
|  |  | 2.5%≤Re<3.0% | 7 |  |
|  |  | 3.0%≤Re<3.5% | 8 |  |
|  |  | 3.5%≤Re<4.0% | 9 |  |
|  |  | Re≥4.0% | 10 |  |
| 总分 |  |  | 10 |  |

2）评价要点

1、项目利用可再生能源提供生活热水：□是、□否

如“是”，可再生能源形式：                ；

2、项目利用可再生能源提供空调：□是、□否

如“是”，可再生能源形式：                    ；

3、项目利用可再生能源发电：□是、□否

如“是”，可再生能源形式：                        ；

可再生能源利用统计表：

| 类别 | 总用量 | 可再生能源提供的量 | 可再生能源提供的比例（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活热水* |  |  |  | □ |
| 空调冷热负荷** |  |  |  | □ |
| 电*** |  |  |  | □ |
| 备注：*1）对于住宅来说，采用由可再生能源提供生活热水的户数比例，对其来说，总用量就是总户数，可再生能源提供的量即为可再生能源提供的户数；2）对于公共建筑以及采用公共浴室形式的居住建筑，总用量指生活热水的设计小时加热耗热量，可再生能源提供的量指可再生能源对生活热水的设计小时供热量；3）存在稳定热水需求的居住建筑或公共建筑，采用较高效的空气源达标提供生活热水，也可计算在内。 **对于可再生能源提供的空调用冷/热量，总用量指空调系统总的冷/热负荷，可再生能源提供的量指可再生能源供冷/热机组的供冷/热量（冬季供热且夏季供冷的，可简单取冷量和热量的算术和） ***对于可再生能源提供电量，总用量指供电系统设计负荷，可再生能源提供的量指可再生能源发电设备（如光伏板）的输出功率。 |  |  |  |  |

简要说明可再生能源系统设计情况、可再生能源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

可再生能源提供生活热水：

- 给排水设计说明：应体现可再生能源系统设计情况；

- 给排水系统图：应体现可再生能源生活热水系统的形式；

- 太阳能集热板平面布置图（太阳能生活热水系统）/机房平面布置图（热泵提供生活热水）：应体现集热板的位置/热泵的位置；

- 生活热水方案分析报告：应体现项目的设计方案、经济效益计算方法、计算过程和结果。

可再生能源提供空调供冷供热：

- 暖通设计说明：应体现可再生能源系统设计情况

- 暖通设备材料表：应体现可再生能源系统相关设备的设计参数（如地源热泵机组的制冷量、功率、COP等）

- 空调热泵机房平面布置图和详图：应体现可再生能源系统相关设备的位置及连接方式；

- 空调热泵机房水系统流程图：应体现可再生能源系统相关设备的连接方式；

- 室外管线平面布置图（仅土壤源热泵系统提供）

- 空调方案分析报告：应体现项目的负荷计算分析、设计方案、经济效益计算分析过程和结果。

可再生能源发电：

- 电气设计说明：应体现可再生能源发电设计情况（系统形式、系统容量等）；

- 太阳能光伏发电板平面布置图：应体现光伏发电板的位置和面积；

- 太阳能光伏发电系统组件连接图/逆变器接线图

- 太阳能光伏发电方案分析报告：应体现项目的设计方案、年发电量计算过程和结果、投资情况、经济效益分析过程和结果。

实际提交材料：