7.2.10 合理采用高强建筑结构材料。

1）参评情况

□参评；□不参评

不参评结构类型：□砌体结构、□木结构、□6层及以下且设计使用年限小于50年的钢筋混凝土建筑

2）得分自评

1 混凝土结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构构件中采用不低于400MPa级受力普通钢筋的比例达到受力普通钢筋总量的85% | 10 |  |
| 2 | 高层建筑的竖向承重构件采用强度等级不低于C50的混凝土用量占竖向承重构件中混凝土总量的比例达到50% | 10 |  |
| 总分 |  | 10 |  |

2 钢结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70％ | 10 |  |
| 总分 |  | 10 |  |

3 混合结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对其混凝土结构部分，按本条第1款进行评价 | 10 |  |
| 2 | 对其钢结构部分，按本条第2款进行评价 | 10 |  |
| 总分（取算术平均值） |  | 10 |  |

3）评价要点

1、混凝土结构或混合结构中400MPa级及以上受力普通钢筋用量：         （吨）；受力普通钢筋总用量：          （吨）；400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例：       （%）；

2、混凝土结构或混合结构中竖向承重结构中采用强度等级C50及以上混凝土用量：      （吨）；竖向承重结构中混凝土用量：        （吨）；强度等级在C50及以上混凝土占竖向承重结构中混凝土总量的比例：       （%）；

3、钢结构或混合结构中Q345及以上高强钢材用量：         （吨）；钢材总用量：          （吨）；Q345及以上高强钢材用量的比例：        （%）。

4）证明材料

提交材料及要求：

- 结构设计说明：应给出高强度材料的强度等级及使用部位；

- 结构配筋图：应明确构件使用高强度材料的强度等级及位置；

- 所采用的高强度材料用量比例计算书：混凝土结构应提供高强钢筋的使用比例计算书、竖向承重结构高强混凝土的使用比例计算书；钢结构应提供高强度钢的比例计算书；混合结构应提供高强钢筋的使用比例计算书、竖向承重结构高强混凝土的使用比例计算书和高强度钢的比例计算书。

实际提交材料：