8.2.10建筑物的平面布局、空间组织和门窗设置，有利于组织室内自然通风，改善自然通风效果。

1）得分自评

□居住建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧室、起居室（厅）直接自然通风开口面积与房间地板面积的比例达到5%，厨房的直接通风开口面积达到该房间地板面积的10% | 10 |  |
| 2 | 每套住宅均有至少一个明卫，设有外窗的卫生间直接自然通风开口面积与房间地板面积的比例达到5% | 3 |  |
| 总分 |  | 13 |  |

□公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑设计和构造设计具有诱导气流、促进自然通风的措施，可实现有效的自然通风 |  | 3 |  |
| 2 | 在过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR | 60%≤RR＜65% | 4 |  |
|  |  | 65%≤RR＜70% | 5 |  |
|  |  | 70%≤RR＜75% | 6 |  |
|  |  | 75%≤RR＜80% | 7 |  |
|  |  | 80%≤RR＜85% | 8 |  |
|  |  | 85%≤RR＜90% | 9 |  |
|  |  | RR≥90% | 10 |  |
| 总分 |  |  | 13 |  |

2）评价要点

项目对以下内容进行优化设计：□建筑空间、□平面布局、□构造设计

□居住建筑：

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积的比例统计表：

| 户型 | 功能房间类型 | 通风开口面积与房间地板面积比 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 卧室 |  | □ |
|  | 客厅 |  | □ |
|  | 餐厅 |  | □ |
|  | 厨房 |  | □ |
|  | 卫生间 |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |

项目每套住宅均有至少一个明卫：□是、□否

外窗的卫生间直接自然通风开口面积与房间地板面积的比例：        %

简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善的效果。（200字以内）

□公共建筑：

是否采用建筑设计和构造设计实现诱导气流、促进自然通风：□是、□否

主要功能房间通风换气次数统计

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 达标面积（m2） | 通风达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善的效果。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

居住建筑：

- 建筑各层平面图：应体现建筑空间及平面布局；

- 门窗表：应体现窗户的位置及尺寸、开启方式；

- 主要功能房间通风开口面积比例计算书：应包含不同户型不同房间类型的通风开口面积、地板面积及二者比例统计。

公共建筑：

- 建筑各层平面图：应体现建筑空间及平面布局；

- 诱导气流、促进自然通风的建筑和构造设计图纸；

- 门窗表：应体现窗户的位置及尺寸、开启方式；

- 室内自然通风优化模拟分析报告：应体现采用的模拟软件名称及版本、模拟工况边界条件描述、气象参数选择、可开启部门尺寸描述、模拟结果，并统计过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例。

实际提交资料：