4.2.6场地内风环境有利于室外行走、活动舒适，有利于建筑冬季的防风和过渡季、夏季的自然通风。（评价总分值6分）

参评情况

□参评    □不参评，原因（）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分 值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬季典型风速和风向条件下 | 建筑物周围人行区风速小于5m/s，且室外风速放大系数小于2 | 2 |  |
|  |  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa 或 场地内只有一排建筑 | 1 |  |
| 2 | 过渡季、夏季典型风速和风向条件下 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 2 |  |
|  |  | 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa | 1 |  |
| 合计 |  |  | 6 |  |

- 评价要点

项目模拟工况设置情况：

冬季典型风速：      （m/s），风向：       。

夏季典型风速：      （m/s），风向：       。

过渡季典型风速：      （m/s），风向：       。

依据的标准或规范：              。

- 冬季典型风速和风向条件下室外风环境：

项目场地内有几排建筑：□一排、□两排、□两排以上

建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为：      m/s,室外风速放大系数为      。

除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面平均风压差为      Pa

- 过渡季、夏季典型风速和风向条件下室外风环境：

场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：□是 □否

可开启外窗中，室内外表面的风压差大于0.5Pa的比例：      %

简要说明本项目室外风环境情况、改善风环境的措施。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 总平面图 | 应标明清晰的红线、绿线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等 | 室外风环境 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 室外风环境模拟分析报告 | 应包括边界条件设置、模拟工况、模拟结果等内容，如有不利结果，尚需要提供改善措施的效果分析。模拟分析内容应包括冬季典型风速和风向条件下，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析；如果有半下沉室外空间，也需要进行上述分析 | 室外风环境 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |