6.1.4室外景观水体补水，应采用非传统水源或自然地表水体。

参评情况

□参评□不参评，原因（）

1、达标自评

□达标

2、评价要点

- 景观水体补水

项目内设有景观水体：□是、□否

景观水体补水来源：□临近的河、湖水、□市政中水、□建筑中水、□雨水

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观设计 | 景观总平面图 | 应体现景观水体设置情况 | 是否设景观水体 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 景观给排水设计说明 | 应体现景观水体补水采用雨水的水质保障措施 | 水质保障措施 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现水景补水水源 | 景观水体补水水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 景观给排水平面图 | 应体现景观水体补水水源、补水计量 | 补水水源、流入途径、计量 | 运行设计/ | 居建/公建 |  |
|  | 景观设施详图 | 应体现雨水处理设施做法 | 生态处理工艺 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 给排水设计 | 水资源利用方案 | 应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用 | 水资源利用方案 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水设计说明 | 市政设施情况、项目概况、给排水系统设计施工说明、非传统水源系统设计施工说明、防误接误用措施说明、水质及水质保护、用水安全、设备材料表等 | 相关景观补水说明 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 室外给排水平面图 | 应体现水景补水水源 | 收集、回用管道 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 非传统水源处理/供水机房设计详图 | 应体现非传统水源处理/供水机房平面布置、剖面或系统原理示意、设备材料表 | 处理工艺、安全措施 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 非传统水源利用率计算书 | 应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容 | 水量平衡计算 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 水质检测报告 | 应包括非传统水源水质定期检测记录，检测记录包含检测时间、检测项目、检测方法、检测结果等 | 满足景观环境用水水质要求 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  | 用水量记录报告 | 应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致） | 计量、统计报告及非传统水源利用率计算 | 运行评价 | 居建/公建 |  |