6.2.10合理使用非传统水源。（评价总分值15分）

参评情况

□参评□不参评，原因（□养老院、幼儿园、医院类建筑、□项目周边无市政再生水利用条件且建筑可回用水量小于100m3/d、□其他）

1、得分自评

| 评价内容 |  |  |  |  |  |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 类型 | 非传统水源利用率 |  | 非传统水源利用措施 |  |  |  |  |  |
|  | 有市政再生水供应 | 无市政再生水供应 | 室内冲厕 | 室外绿化灌溉 | 道路浇洒 | 洗车用水 |  |  |
| 住宅 | 8.0% | 4.0% | — | ●○ | ● | ● | 5 |  |
|  | — | 8.0% | — | ○ | ○ | ○ | 7 |  |
|  | 30.0% | 30.0% | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 办公 | 10.0% | — | — | ● | ● | ● | 5 |  |
|  | — | 8.0% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 50.0% | 10.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 商店 | 3.0% | — | — | ● | ● | ● | 2 |  |
|  | — | 2.5% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 50.0% | 3.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 旅馆 | 2.0% | — | — | ● | ● | ● | 2 |  |
|  | — | 1.0% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 12.0% | 2.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 其他 | 绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80% |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  | 冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得8分 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |

注：“●”为有市政再生水供应时的要求；“○”为无市政再生水供应时的要求。

2、评价要点

- 非传统水源

项目周边是否有市政再生水利用条件：□是、□否

建筑可回用水量为：m3/d

项目采用非传统水源时，主要用途为：□室内冲厕、□室外绿化灌溉、□道路浇洒、□洗车、□其他

非传统水源利用主要信息

| 用水单元 | 用水量（m3/a） | 非传统水源来源 | 非传统水源用水量（m3/a） | 非传统水源利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

□住宅、办公楼、商场、旅馆建筑：非传统水源利用率%

□其他建筑：绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例%

□其他建筑：冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例%

- 项目档案信息与关键指标

用水总量：m3/a

非传统水量：m3/a

非传统水源利用率：%

非传统水源利用率实际值（运行标识填写）：%

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应包括项目建筑类型、建筑功能、各功能区域规模的描述 | 非传统水源利用条件 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 给排水设计 | 水资源利用方案 | 应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用 | 非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水设计说明 | 市政设施情况、项目概况、给排水系统设计施工说明、非传统水源系统设计施工说明、防止误接误用措施说明、水质及水质保护、用水安全、设备材料表等 | 非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水系统图 | 应体现非传统水源利用系统原理 | 非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现给水系统分区、减压限流措施、分项计量；排水体制、水处理设施等 | 非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 室外给排水平面图 | 应包括室外非传统水源收集及利用管线路由、非传统水源处理/供水机房位置、室外杂用水计量 | 非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 给排水平面图 | 应包括非传统水源利用管线平面布置、非传统水源利用计量、非传统水源供水防超压出流措施 | 非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 非传统水源处理/供水机房设计详图 | 应体现非传统水源处理/供水机房平面布置、剖面及水处理工艺流程、设备材料表 | 非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 非传统水源利用率计算书 | 应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容 | 非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 水质检测报告 | 应包括非传统水源水质定期检测记录，检测记录包含检测时间、检测项目、检测方法、检测结果等 | 非传统水源 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  | 用水量记录报告 | 应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致） | 非传统水源 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 市政再生水供水协议 | 应包括市政再生水供水规模等相关内容，由项目甲方与市政再生水供水单位签订（使用市政再生水的项目需提供） | 非传统水源 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 给排水设计说明 | 应体现建筑主要功能类型及周边无市政再生水利用条件，且建筑可回用水量小于100m3/d时 | 6.2.10 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |