8.2.7采用合理措施改善室内天然采光效果。（评价总分值14分）

参评情况

□参评□不参评，原因（）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间有合理的控制眩光措施 |  | 6 |  |
| 2 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60% 或无内区，或住宅建筑 |  | 4 |  |
| 3 | 地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例RA | 5%≤RA<10% | 1 |  |
|  |  | 10%≤RA<15% | 2 |  |
|  |  | 15%≤RA<20% | 3 |  |
|  |  | RA≥20%（或无地下室） | 4 |  |
|  | 合计 |  | 14 |  |

- 评价要点

- 防眩光措施：

项目设计是否符合《建筑采光设计标准》中控制不舒适眩光的相关规定：□是、□否

概述改善室内防眩光采用的措施。（200字以内）

主要功能房间的眩光指数统计表

| 房间类型 | 采光等级 | 眩光指数值DGI | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |

- 内区采光：

项目是否为住宅建筑：□是、□否

项目是否有内区：□是、□否

内区采光系数达标情况统计列表：

| 分析区域 | 主要功能空间面积 （m2） | 内区面积 （m2） | 采光达标面积 （m2） | 采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

- 地下室采光：

项目是否有地下室：□是、□否

地下室采光系数达标情况统计列表：

| 分析区域 | 首层地下室面积（m2） | 采光达标面积（m2） | 采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计说明 | 应说明主要功能房间控制眩光的措施 | 防眩光措施 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑平面图 | 应体现建筑平面及空间布局、地下室设置情况；应体现防眩光的设计措施 | 防眩光措施 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现改善内区采光设计措施 | 内区采光 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现改善地下室天然采光效果的设计措施 | 地下室采光 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 天然采光系数现场检测报告 | 应包括在典型气象条件下对地下室的采光系数进行现场检测的数据，并应统计出地下室不同范围内采光系数满足标准要求的面积比例（指标要求与自评一致） | 地下室采光 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应包括在典型气象条件下对内区的采光系数进行现场检测的数据，并应统计出内区不同范围内采光系数满足标准要求的面积比例 | 内区采光 | 运行评价 | 居建/公建 |  |
|  | 天然采光模拟分析报告 | 应包括对地下室不同网格范围内采光系数分布、满足标准要求面积比例（指标要求与自评一致）这两项指标的计算说明 | 地下室采光 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应包括对内区不同网格范围内采光系数分布、满足标准要求面积比例（指标要求与自评一致）这两项指标的计算说明 | 内区采光 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应包括对主要功能房间窗的不舒适眩光指数的计算 | 防眩光措施 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |