5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）

1 得分自评

1）住宅建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB | 2 |  |
| 2 | 相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） | 2 |  |
| 3 | 相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） | 2 |  |
| 4 | 卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） | 2（4） |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2）公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB |  | 2 |  |
| 2 | 房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 | 隔墙两侧房间之间 | 2 |  |
|  |  | 楼板两侧房间之间 | 2 |  |
| 3 | 楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 |  | 2（4） |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值 [dB(A)] | 单值评价量+频谱修正量（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 低限要求 |  |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值 （dB） | 单值评价量+频谱修正量（dB） |  |
|  |  |  |  | 低限要求 |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

- 建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；

- 大样图纸等设计文件；

- 主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；

- 房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。

实际提交材料：