6.2.10 合理使用非传统水源。（总分15分）

- 得分自评

- □公共建筑

| 类型 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非传统水源利用率 |  | 非传统水源利用措施 |  |  |  |  |  |
|  | 有市政再生水供应 | 无市政再生水供应 | 室内冲厕 | 室外绿化灌溉 | 道路 浇洒 | 洗车 用水 |  |  |
| ☐办公 | 10.0% | — | — | ● | ● | ● | 5 |  |
|  | — | 8.0% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 50.0% | 10.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| ☐商店 | 3.0% | — | — | ● | ● | ● | 2 |  |
|  | — | 2.5% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 50.0% | 3.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| ☐旅馆 | 2.0% | — | — | ● | ● | ● | 2 |  |
|  | — | 1.0% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 12.0% | 2.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| ☐其他 | 绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80% |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  | 冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得8分 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| ☐养老院、幼儿园、医院类建筑 |  |  |  |  |  |  | 不参评 |  |
| ☐项目周边无市政再生水利用条件且建筑可回用水量小于100m3/d |  |  |  |  |  |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |

- □居住建筑

| 建筑 类型 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非传统水源利用率 |  | 非传统水源利用措施 |  |  |  |  |  |
|  | 有市政再生水供应 | 无市政再生水供应 | 室内冲厕 | 室外绿化灌溉 | 道路浇洒 | 洗车用水 |  |  |
| 居住建筑 | 8.0% | 4.0% | —— | ●○ | ● | ● | 5分 |  |
|  | —— | 8.0% | —— | ○ | ○ | ○ | 7分 |  |
|  | 30.0% | 30.0% | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | 15分 |  |

注：“●”为有市政再生水供应时的要求；“○”为无市政再生水供应时的要求。

2)评价要点

非传统水源利用年用水量统计（m3/a），非传统水源利用率：%

非传统水源利用主要信息

| 非传统水源来源 | 用水单元 | 用量（m3/a） |
| --- | --- | --- |

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.给排水专业图纸及设计说明：应说明非传统水源利用的设计方案，室外平面图应包括各类管线的平面布置标高及管径、机房位置等；

2.非传统水源利用设施图纸及设计说明：应说明收集的水源范围、处理规模、出水用途及水质要求、执行的水质标准，应提供系统图、工艺流程图、机房详图等；

3.非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用设备及构筑物参数的计算确定、土建设备投资回收期；

4.如采用市政中水，应提供当地相关主管部门的许可。

实际提交材料：