7.2.1 择优选用建筑形体。（总分6分）

1) 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 特别不规则和严重不规则 | 0 |  |
| 建筑形体不规则； | 3 |  |
| 建筑形体规则。 | 6 |  |
| 合计 | 6 |  |

2) 评价要点

项目的结构类型：☐混凝土结构、☐钢结构、☐混合结构、☐砌体结构、☐其他

建筑形体规则程度：☐规则、☐不规则、☐特别不规则或严重不规则

建筑形体不规则具体类型：

a）平面不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍 |  |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% |  |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。 |  |

b）竖向不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%。 |  |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递。 |  |
| 楼板局部不连续 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%。 |  |

3)证明材料

提交材料及要求：

1.结构专业图纸及设计说明：应说明建筑形体的规则性，应提交各层结构平面图；

2.建筑专业图纸：应反映建筑体形；

3.建筑形体规则性判定报告：根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第3.4.3条进行形体规则判断，并形成结论。

实际提交材料：