6.2.9 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。（总分9分）

不参评分：__分；本条得分：__分；

1）自评得分

☐不参评：无供暖、通风与空调的民用建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对系统进行分区控制 | 3 |  |
| 2 | 合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定 | 3 |  |
| 3 | 水系统、风系统采用变频技术，且采取相应的水力平衡措施 | 3 |  |
| 合计 |  | 9 |  |

2）评价要点

1、简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。

本项目采用多联机空调系统，台数容量配置合理满足各建筑冬夏季冷热负荷需求，满足部分负荷的要求。

2、简要说明部分负荷运行策略。

空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）：以食堂室内机为例

| 编号 | 设备类型 | 台数 | 额定制冷量（kW） | 额定制热量（kW） | 部分负荷性能系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VRV-N-1 | 44 | 16 | 18 | 6.05 |
|  | VRV-N-2 | 6 | 9 | 10 | 6.05 |
|  | VRV-W-3 | 8 | 4.5 | 5.0 | 6.05 |

3、空调水系统采用变频技术，□是、□否，系统形式：

空调水系统采取相应的水力平衡措施：□是、□否

空调风系统采用变频技术，□是、□否，系统形式：

空调风系统采取相应的水力平衡措施：□是、□否

本项目采用变制冷剂流量的多联机空调。

3）证明材料

提交资料及要求：

- 暖通专业图纸和设计说明：应体现空调系统分区、控制策略及水力平衡措施；

- 暖通负荷计算书：要求有逐时负荷计算；

- 水力平衡计算书：应对水系统、风系统进行详细的计算。

实际提交材料：