### 4.2.7  采取措施降低热岛强度。（总分 4 分）

1）得分自评

| 序 号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物遮荫措施的面积比 | 达到 10% | 1 |  |
|  |  | 达到 20% | 2 |  |
| 2 | 超过 70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不低于 0.4 |  | 2 |  |
|  | 合计 |  | 4 |  |

2）评价要点

红线范围内户外活动场地内的遮荫措施有：□绿化遮阴 □构筑物遮阴（类型       ）□建筑日照投影遮阴 □以上皆无。

场地内遮荫措施统计

| 类型 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 场地内遮阴措施 | 红线范围内户外活动场地面积（m2） |  |
|  | 线范围内户外活动场地内乔木遮荫措施的面积（m2） |  |
|  | 线范围内户外活动场地构筑物遮荫措施的面积（m2） |  |
|  | 红线范围内户外活动场地建筑日照投影遮阴措施的面积（m2） |  |
|  | 红线范围内户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫和建筑日照投影遮阴措施的面积比例（%） |  |
| 道路路面、屋面太阳辐射反射系数 | 道路路面（m2） |  |
|  | 建筑屋面面积（m2） |  |
|  | 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积（m2） |  |
|  | 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例（%） |  |

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 景观专业图纸及设计说明：应说明乔木及场地构筑物的位置、数量、遮荫面积等技术经济指标，平面图应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、游憩场、地面停车场等的位置及面积，应提交构筑物详图；

2. 屋顶铺装平面图：应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积；

3. 场地铺装平面图：应体现各类铺装的类型、位置、面积，对硬质铺装，应体现铺装材料；

4. 遮荫面积比例计算书：应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算；

5. 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例计算书：应包括道路路面、建筑屋面面积各类铺装的类型、太阳辐射反射系数及面积的统计。

实际提交资料：