6.2.10合理使用非传统水源。（总分15分）

- 得分自评（养老院、幼儿园、医院类建筑或项目周边无市政再生水利用条件且建筑可回用水量小于100m3/d时可不参评）

不参评，原因： 	。

| 评价内容 |  |  |  |  |  |  | 评价分值 （分） | 自评得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 类 型 | 非传统水源利用率 |  | 非传统水源利用措施 |  |  |  |  |  |
|  | 有市政再 生水供应 | 无市政再 生水供应 | 室内 冲厕 | 室外绿 化灌溉 | 道路 浇洒 | 洗车 用水 |  |  |
| 住 宅 | 8.0% | 4.0% | — | ●○ | ● | ● | 5 |  |
|  | — | 8.0% | — | ○ | ○ | ○ | 7 |  |
|  | 30.0% | 30.0% | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 办 公 | 10.0% | — | — | ● | ● | ● | 5 |  |
|  | — | 8.0% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 50.0% | 10.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 商 业 | 3.0% | — | — | ● | ● | ● | 2 |  |
|  | — | 2.5% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 50.0% | 3.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 旅 馆 | 2.0% | — | — | ● | ● | ● | 2 |  |
|  | — | 1.0% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 12.0% | 2.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 其 他 | 绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于 80% |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  | 冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于 50%，得 8 分 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |

2)	评价要点

建筑类型为：住宅、办公楼、商场、旅馆类、其他

项目周边是否有市政再生水利用条件：是、否 建筑可回用水量为： 	（m3/d）

非传统水源利用量占其用水量的比例为：       （%）

非传统水源利用主要信息

| 用水单元 | 用水量（m3/a） | 非传统水源来源 | 非传统水源用水量（m3/a） | 非传统水源利用比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3)	证明材料

提交材料及要求：

1、 给排水专业施工图及设计说明：应包括室内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水 消防系统施工说明、室外给排水总平面图、非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非 传统水源机房给水系统图；

2、 非传统水源利用率计算书：应包括水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、各项用水的详细计算过程、技术经济分析等；

3、 如采用市政中水，应提供当地相关主管部门的许可。

实际提交材料：