9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10% | 10 |  |
| 2 | 每再降低1%，再得1分，最高得30分 | 30 |  |
| 合计 |  | 30 |  |

2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq）

建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）

建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）

建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）

单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）

简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。

实际提交材料：