公共建筑换气次数计算书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 合肥 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18949199181 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 合肥 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 2926.86 | ㎡ |
| 总面积 | 2926.86 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1009[文印间] | 634.85 | 192.38 | 73.40 |
| 1010[大厅] | 763.99 | 231.51 | 44.91 |
| 1011[目录室] | 421.90 | 127.85 | 46.30 |
| 1015[报告厅] | 734.05 | 222.44 | 35.52 |
| 2层 |  |  |  |
| 2001[阅览室] | 288.80 | 87.51 | 62.73 |
| 2003[综合阅览区Ⅰ] | 2932.23 | 888.56 | 9.20 |
| 2012[阅览室] | 581.34 | 176.16 | 33.10 |
| 2016[目录室] | 288.20 | 87.33 | 35.16 |
| 2025[阅览室] | 655.42 | 198.61 | 32.23 |
| 3层 |  |  |  |
| 3004[普通办公室] | 288.80 | 87.51 | 75.11 |
| 3013[普通办公室] | 288.20 | 87.33 | 43.78 |
| 3014[阅览室] | 581.34 | 176.16 | 23.98 |
| 3021[阅览室] | 397.03 | 120.31 | 57.71 |
| 3023[阅览室] | 802.49 | 243.18 | 24.90 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1009[文印间] | C3015 | 西 | 1.27 |
|  |  | C3015 | 西 | 1.07 |
|  |  | C3015 | 南 | -0.34 |
|  |  | C3015 | 南 | -0.26 |
|  |  | C3015 | 西 | 1.12 |
|  |  | C3015 | 西 | 1.20 |
|  |  | M1821 | 西 | 0.97 |
|  |  | C3015 | 西 | 0.77 |
|  | 1010[大厅] | C1415 | 北 | -1.36 |
|  |  | C1224 | 北 | -1.41 |
|  |  | M1821 | 南 | -0.37 |
|  |  | M1821 | 南 | -0.40 |
|  |  | C1224 | 南 | -0.34 |
|  | 1011[目录室] | C3015 | 东 | -0.64 |
|  |  | C1224 | 东 | -0.63 |
|  |  | C1224 | 东 | -0.63 |
|  |  | C0630 | 东 | -0.63 |
|  |  | C0630 | 东 | -0.63 |
|  |  | C3015 | 南 | -0.56 |
|  |  | C1224 | 南 | -0.44 |
|  |  | C1224 | 南 | -0.48 |
|  |  | C0630 | 南 | -0.44 |
|  |  | C0933 | 南 | -0.50 |
|  |  | C3015 | 东 | -0.62 |
|  |  | C3015 | 东 | -0.62 |
|  |  | C0630 | 东 | -0.62 |
|  | 1015[报告厅] | C0624 | 北 | -0.83 |
|  |  | C3015 | 北 | -0.79 |
|  |  | C3015 | 北 | -0.89 |
|  |  | C0624 | 北 | -0.96 |
|  |  | C3015 | 北 | -1.03 |
|  |  | C1415 | 北 | -1.23 |
|  |  | M1821 | 东 | -0.80 |
|  |  | C0624 | 东 | -0.75 |
|  |  | C0624 | 东 | -0.76 |
|  |  | C0624 | 东 | -0.76 |
|  |  | C3015 | 东 | -0.75 |
|  |  | C0624 | 南 | -0.62 |
|  |  | C3015 | 南 | -0.63 |
|  |  | C3015 | 南 | -0.62 |
|  |  | C0624 | 东 | -0.74 |
|  |  | C3015 | 东 | -0.75 |
|  |  | C3015 | 东 | -0.75 |
|  | 1017[设备间] |  |  |  |
|  | 1018[卫生间] | C1515 | 西 | 0.59 |
|  | 1019[楼梯间] | C1415 | 北 | -1.39 |
|  | 1026[卫生间] |  |  |  |
|  | 1028[卫生间] | C1415 | 西 | 0.23 |
| 2层 | 2001[阅览室] | C1824 | 南 | -0.28 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.74 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.47 |
|  |  | C1824 | 西 | 2.07 |
|  |  | C1824 | 西 | 1.67 |
|  |  | C1824 | 西 | 1.47 |
|  | 2002[走廊] | C0924 | 东 | -0.75 |
|  |  | C1224 | 南 | -0.33 |
|  |  | C1224 | 北 | -1.48 |
|  |  | C1224 | 西 | -1.45 |
|  | 2003[综合阅览区Ⅰ] | C1824 | 南 | -0.37 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.39 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.38 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.51 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.60 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.29 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.30 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.50 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.45 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.44 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.56 |
|  |  | C1824 | 东 | -0.56 |
|  |  | C1824 | 东 | -0.52 |
|  |  | C1824 | 东 | -0.47 |
|  |  | C1824 | 东 | -0.52 |
|  |  | C1824 | 东 | -0.58 |
|  |  | C1824 | 东 | -0.66 |
|  |  | C1824 | 东 | -0.71 |
|  |  | C1824 | 东 | -0.77 |
|  |  | C1824 | 东 | -0.77 |
|  |  | C0924 | 东 | -0.56 |
|  |  | C1224 | 东 | -0.47 |
|  |  | C1224 | 东 | -0.52 |
|  |  | C1224 | 东 | -0.56 |
|  |  | C1224 | 东 | -0.49 |
|  |  | C1224 | 东 | -0.62 |
|  |  | C1224 | 东 | -0.69 |
|  |  | C1224 | 东 | -0.75 |
|  |  | C1224 | 东 | -0.78 |
|  |  | C1224 | 东 | -0.77 |
|  | 2007[楼梯间] | C1824 | 西 | 1.98 |
|  | 2012[阅览室] | C1824 | 西 | 1.31 |
|  |  | C1824 | 西 | 1.21 |
|  |  | C1824 | 西 | 1.71 |
|  |  | C1824 | 西 | 1.88 |
|  |  | C1824 | 西 | 1.37 |
|  |  | C1824 | 西 | 1.82 |
|  | 2016[目录室] | C1824 | 西 | 0.84 |
|  |  | C1824 | 西 | 1.24 |
|  |  | C1824 | 西 | 1.13 |
|  |  | C1224 | 北 | 0.42 |
|  | 2020[卫生间] | C1809 | 西 | 0.59 |
|  | 2024[楼梯间] | C1824 | 北 | -1.48 |
|  | 2025[阅览室] | C1824 | 东 | -0.75 |
|  |  | C1824 | 东 | -0.77 |
|  |  | C1824 | 北 | -0.81 |
|  |  | C1824 | 北 | -0.92 |
|  |  | C1824 | 北 | -0.98 |
|  |  | C1824 | 北 | -1.11 |
|  |  | C1824 | 北 | -1.30 |
|  |  | C1824 | 北 | -1.42 |
|  |  | C1224 | 北 | -1.34 |
|  |  | C1224 | 北 | -1.14 |
|  |  | C1224 | 北 | -0.92 |
|  |  | C1224 | 北 | -1.06 |
|  |  | C1224 | 北 | -0.82 |
|  |  | C1224 | 北 | -0.83 |
|  | 2027[卫生间] |  |  |  |
|  | 2029[卫生间] | C1809 | 西 | 0.33 |
| 3层 | 3004[普通办公室] | C1824 | 西 | 2.64 |
|  |  | C1824 | 西 | 3.08 |
|  |  | C1824 | 西 | 3.06 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.53 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.28 |
|  |  | C1224 | 南 | -0.52 |
|  |  | C1224 | 南 | -0.64 |
|  | 3005[走廊] | C1821 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 南 | 0.00 |
|  |  | C0921 | 南 | 0.00 |
|  |  | M1820 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1224 | 东 | -0.79 |
|  |  | C1824 | 南 | -0.46 |
|  |  | C1824 | 北 | -1.48 |
|  | 3008[楼梯间] | C1824 | 西 | 2.78 |
|  | 3013[普通办公室] | C1824 | 西 | 2.61 |
|  |  | C1824 | 西 | 2.82 |
|  |  | C1824 | 西 | 2.66 |
|  | 3014[阅览室] | C1824 | 西 | 1.97 |
|  |  | C1824 | 西 | 1.95 |
|  |  | C1824 | 西 | 1.85 |
|  |  | C1824 | 西 | 2.09 |
|  |  | C1824 | 西 | 2.15 |
|  |  | C1824 | 西 | 2.17 |
|  | 3021[阅览室] | C1824 | 北 | -2.29 |
|  |  | C1824 | 北 | -1.52 |
|  |  | C1824 | 北 | -1.49 |
|  |  | C1824 | 北 | -1.49 |
|  |  | C1824 | 西 | 1.98 |
|  |  | C1824 | 西 | 0.39 |
|  |  | C1824 | 西 | 1.77 |
|  | 3022[楼梯间] | C1824 | 北 | -1.49 |
|  | 3023[阅览室] | C1824 | 东 | -0.76 |
|  |  | C1824 | 东 | -0.76 |
|  |  | C1824 | 东 | -0.76 |
|  |  | C1224 | 东 | -0.82 |
|  |  | C1224 | 东 | -0.76 |
|  |  | C1824 | 北 | -0.85 |
|  |  | C1824 | 北 | -0.95 |
|  |  | C1824 | 北 | -1.02 |
|  |  | C1824 | 北 | -1.13 |
|  |  | C1824 | 北 | -1.34 |
|  |  | C1824 | 北 | -1.45 |
|  |  | C1224 | 北 | -0.98 |
|  |  | C1224 | 北 | -1.08 |
|  |  | C1224 | 北 | -1.26 |
|  |  | C1224 | 北 | -1.35 |
|  |  | C1224 | 北 | -0.92 |
|  |  | C1224 | 北 | -0.84 |